电源实现大致方案

本系统电源模块采用模块化设计思路，选用开关电源与降压模块、稳压去噪模块相结合的方案，以满足吉他音箱系统中功放、电信号处理及数字控制等不同部分对供电的差异化需求。

主电源：系统选用成品交流-直流开关电源模块MEAN WELL LRS-200-36，额定功率200W，有12V、15V、24V、36V等多路直流输出。因此不再使用额外的bucker降压模块，避免引入过多噪声和纹波。

功放36V电源:主电源直接提供36V输出。

功放12V电源:主电源15V输出至LM7812进行线性稳压，LM7812固定输出12V电压

5V备用电源:主电源12V输出至LM7805进行线性稳压，LM7805固定输出5V电压

两路3.3V电源：主电源12V输出至AMS1117-3.3进行线性稳压,AMS1117-3.3固定输出3.3V电压

所需元器件：MEAN WELL LRS-200-36、LM7812、LM7805、AMS1117-3.3